# Relazione tecnica dell’applicazione roomctl

## 1. Hardware utilizzato

- Single board computer: Raspberry Pi 5 con Raspberry Pi OS (Bookworm/Trixie) come nodo di controllo centrale; ospita l’app FastAPI, il browser kiosk Chromium e i servizi systemd di scheduling e UI touch.【F:deploy_rpi5.sh†L1-L241】

- Proiettore con protocollo PJLink: controllato via TCP con parametri host/porta/password definiti in devices.yaml.【F:config/devices.yaml†L13-L19】

- DSP audio (DSP408): gestito via rete (host/porta) e con mapping di ingressi/uscite configurato in devices.yaml.【F:config/devices.yaml†L1-L12】

- Relè Shelly: due unità Shelly con base URL e canali configurati per alimentazione proiettore/DSP e attuazioni accessorie (inclusa inversione corsa se richiesta).【F:config/devices.yaml†L20-L30】

- RTC: utilizzato per pianificare accensioni/spegnimenti; il deploy configura la ricarica batteria RTC e lo scheduler programma il wakealarm del dispositivo di sistema.【F:deploy_rpi5.sh†L168-L175】【F:config/power_scheduler.py†L3-L171】

## 2. Architettura dell’applicazione

- Backend: FastAPI (app/main.py) con Uvicorn, WebSocket /ws per broadcast dello stato ogni 2 secondi e routing modulare per UI/API.【F:app/main.py†L1-L22】

- UI touch/kiosk: router app/ui.py serve template Jinja2 e gestisce le azioni utente (home e area operatore), inoltrando le richieste alle API interne; Chromium gira in modalità kiosk come servizio systemd dedicato e punta a http://127.0.0.1:8080.【F:app/ui.py†L1-L358】【F:deploy_rpi5.sh†L175-L241】

- API applicative: app/api.py espone endpoint per scenari AV, controllo proiettore (PJLink), DSP408 e Shelly, oltre a power scheduling, reboot e sincronizzazione oraria.【F:app/api.py†L1-L516】

- Stato condiviso: app/state.py mantiene lo stato in memoria (proiettore, DSP, Shelly, messaggi) usato da UI e websocket per feedback in tempo reale.【F:app/state.py†L1-L11】

- Configurazione dinamica: app/config.py carica i file YAML da /opt/roomctl/config (override tramite variabili d’ambiente) per dispositivi e impostazioni di UI/autenticazione.【F:app/config.py†L1-L41】

## 3. Principali funzionalità software

- Scenari di accensione/spegnimento: sequenze AV per accendere proiettore e DSP, selezionare input, gestire relè e spegnere l’aula in modo ordinato.【F:app/api.py†L320-L516】

- Controllo puntuale dispositivi:

  - Proiettore via PJLink (power/input).【F:app/api.py†L199-L266】【F:app/drivers/pjlink.py†L1-L113】

  - DSP408 (mute, gain, volume, preset, lettura livelli).【F:app/api.py†L265-L371】【F:app/drivers/dsp408.py†L206-L309】

  - Shelly Gen2/Pro con chiamate RPC o script (relè e cover).【F:app/api.py†L382-L516】【F:app/drivers/shelly_http.py†L1-L197】

- Area operatore protetta: PIN configurabile (in chiaro o hash Argon2) con cookie rtoken per proteggere le rotte operative.【F:app/auth.py†L1-L40】

- Pianificazione accensione/spegnimento: gestione via UI/API e persistenza in YAML con validazione di giorni/orari.【F:app/api.py†L25-L50】【F:app/power_schedule.py†L1-L53】

- Sincronizzazione data/ora e reboot controllato: endpoint per aggiornare RTC e riavviare il sistema con esecuzione asincrona del reboot per evitare timeout HTTP.【F:app/api.py†L53-L92】

## 4. Scelte progettuali sui package Python

- FastAPI: scelto per API asincrone e router modulari (UI/API/auth) con dipendenze per autenticazione e gestione dello stato.【F:deploy_rpi5.sh†L73-L80】【F:app/main.py†L1-L22】

- Uvicorn: server ASGI leggero per produzione locale in modalità kiosk e servizio systemd dedicato (roomctl.service).【F:deploy_rpi5.sh†L73-L80】【F:config/roomctl.service†L1-L22】

- httpx / requests: usati per comunicazioni HTTP verso dispositivi esterni e driver (Shelly) con gestione errori lato API.【F:deploy_rpi5.sh†L73-L80】【F:app/drivers/shelly_http.py†L1-L197】

- PyYAML: per leggere e salvare configurazioni e pianificazioni (devices.yaml, power_schedule.yaml).【F:deploy_rpi5.sh†L73-L80】【F:app/power_schedule.py†L1-L53】

- python-multipart: necessario per form HTML nelle route UI che inviano dati via POST (es. mute/preset DSP).【F:deploy_rpi5.sh†L73-L80】【F:app/ui.py†L173-L279】

- Jinja2: templating per la UI touch server-side, con layout home e area operatore.【F:deploy_rpi5.sh†L73-L80】【F:app/ui.py†L1-L190】

## 5. Descrizione dei file YAML di configurazione

- config/config.yaml: contiene il PIN di accesso all’area operatore (in chiaro o hash Argon2).【F:config/config.yaml†L1】

- config/devices.yaml: definisce la topologia hardware (IP/porte PJLink, DSP408, Shelly, mapping canali).【F:config/devices.yaml†L1-L30】

- config/ui.yaml: opzioni di visualizzazione per la UI kiosk (es. show_combined).【F:config/ui.yaml†L1】

- config/power_schedule.yaml: pianificazione di accensione/spegnimento con giorni attivi, orari on_time/off_time e flag enabled.【F:config/power_schedule.yaml†L1-L6】

## 6. Funzione power scheduling

- Salvataggio e validazione: app/power_schedule.py normalizza i formati orari, valida giorni e persiste il YAML usato dalla UI operatore.【F:app/power_schedule.py†L1-L53】

- Esecuzione on-boot/notturna: config/power_scheduler.py legge power_schedule.yaml, calcola il prossimo evento valido, programma l’accensione tramite rtcwake e pianifica lo spegnimento con systemd-run.【F:config/power_scheduler.py†L3-L218】

- Timer systemd: il timer roomctl-power-scheduler.timer richiama il servizio roomctl-power-scheduler.service all’avvio e ogni notte alle 03:00 per aggiornare il wakealarm e gli shutdown programmati.【F:config/roomctl-power-scheduler.timer†L1-L9】【F:config/roomctl-power-scheduler.service†L1-L9】

## 7. Installazione dell’applicazione su nuovo hardware

### 7.1 Procedura consigliata (Raspberry Pi 5)

- Clona il repository sul Raspberry connesso alla LAN AV.

- Esegui lo script di deploy come root o via sudo:

  - Installa dipendenze di sistema (Python, git, Chromium, Xorg, ecc.).

  - Crea l’utente di servizio roomctl.

  - Copia l’app in /opt/roomctl, crea il virtualenv e installa i package Python.

  - Copia i file YAML di default senza sovrascrivere configurazioni esistenti.

  - Configura il boot (schermata nera, rotazione touch, ricarica RTC).

  - Abilita la modalità kiosk via servizio systemd kiosk.service.

  - Installa e abilita roomctl.service e il power scheduler.

  - Comando tipico:

  - sudo ./deploy_rpi5.sh

  - 【F:deploy_rpi5.sh†L1-L241】

- Power scheduler: lo script richiama config/install_power_scheduler.sh, che copia lo scheduler in /opt/roomctl/config, installa le unità systemd e abilita il timer; infine esegue subito lo scheduler per programmare il prossimo evento.【F:deploy_rpi5.sh†L252-L269】【F:config/install_power_scheduler.sh†L1-L33】

### 7.2 Script e unità di servizio coinvolte

- deploy_rpi5.sh: orchestratore completo di installazione e configurazione (OS, kiosk, servizi).【F:deploy_rpi5.sh†L1-L269】

- config/roomctl.service: unità systemd che avvia Uvicorn con variabili d’ambiente e working dir /opt/roomctl.【F:config/roomctl.service†L1-L22】

- config/install_power_scheduler.sh: installazione iniziale dello scheduler e attivazione timer systemd.【F:config/install_power_scheduler.sh†L1-L33】

- config/roomctl-power-scheduler.timer: esecuzione all’avvio e ogni notte.【F:config/roomctl-power-scheduler.timer†L1-L9】

### 7.3 Ottenere un terminale funzionante

- Il deploy abilita il kiosk su tty1 e indica le combinazioni di uscita consigliate. Per accedere a un terminale:

  - Usa Ctrl+Alt+F2 per passare a una console virtuale e fare login con un utente amministratore.

  - Per sospendere temporaneamente il kiosk: sudo systemctl stop kiosk.service.

  - Per riattivarlo: sudo systemctl restart kiosk.service.

  - Per disabilitare l’autostart di Chromium: sudo systemctl disable --now kiosk.service.

  - Log utili: journalctl -b -u kiosk.service e /home/kiosk/.local/share/kiosk-xorg.log. 【F:deploy_rpi5.sh†L14-L18】

## 8. Comandi utili per manutenzione e aggiornamento

### 8.1 Manutenzione operativa

- Fermare/riavviare Chromium kiosk:

  - sudo systemctl stop kiosk.service

  - sudo systemctl restart kiosk.service

  - sudo systemctl disable --now kiosk.service (disabilita autostart) 【F:deploy_rpi5.sh†L14-L18】

- Verificare lo stato dei servizi:

  - systemctl status roomctl.service

  - systemctl status roomctl-power-scheduler.timer

  - systemctl status roomctl-power-scheduler.service 【F:config/roomctl.service†L1-L22】【F:config/roomctl-power-scheduler.timer†L1-L9】

- Log utili:

  - journalctl -b -u roomctl.service

  - journalctl -b -u kiosk.service

  - journalctl -b -u roomctl-power-scheduler.service 【F:deploy_rpi5.sh†L14-L18】

### 8.2 Aggiornamento e accesso remoto

- Aggiornare il codice: eseguire un nuovo deploy con sudo ./deploy_rpi5.sh per risincronizzare /opt/roomctl e reinstallare dipendenze se necessario.【F:deploy_rpi5.sh†L1-L241】

- Accesso via SSH su rete Ethernet: abilitare SSH sul Raspberry e collegarsi da una workstation della LAN AV, quindi usare scp/rsync per trasferire file di configurazione o log (modalità standard di manutenzione remoto).

- Verifica pianificazione power: sudo /usr/bin/python3 -u /opt/roomctl/config/power_scheduler.py --status (stampa stato YAML + timer) per diagnosi rapida dello scheduler.【F:config/power_scheduler.py†L23-L215】